การแก้ไขปัญหากระดาษติด

กระดาษติดทางเข้า ( Left Paper Jam )

1.   กดปุ่มเลื่อนถาดป้อนกระดาษลง ( elevators switch )

2.   รอจนถาดป้อนกระดาษเลื่อนลงต่ำสุด นำกระดาษที่ติดอยู่ที่ลูกยางป้อนกระดาษออก

3.   กดปุ่ม “ Start ” เพื่อพิมพ์งานต่อ ถาดป้อนกระดาษจะเลื่อนขึ้นโดยอัตโนมัติ

กระดาษติดทางออก ( Right Paper Jam )

1.   กดสวิตซ์เปิดกล่องทิ้งกระดาษไขใช้แล้ว โดยเปิดให้กว้างที่สุด

2.   กดปุ่ม “ Drum switch”  แล้วนำกระดาษที่ติดออก

3.   .ในกรณีที่กระดาษติดอยู่ที่ลูกโม  ให้กดปุ่ม “ micro switch ” เพื่อหมุนลูกโม

จนกระทั่งเห็นหัวกระดาษที่ติดอยู่

4.   นำกระดาษออก

5.   กดที่ “ Micro switch ” ให้ลูกโมหมุนต่อจนได้ยินสัญญาณแจ้ง ให้หยุดกดปุ่ม

เพราะสัญญาณแจ้งว่าลูกโมได้เข้าที่แล้ว

6.   ปิดกล่องทิ้งกระดาษไข

ข้อควรระวัง  - ไม่ควรสัมผัสโดนลูกโม หรือ ลูกยางรีด ในขณะที่กดปุ่ม “ micro switch”

-  ในขณะที่เครื่องทำงานห้ามนำมือไปสัมผัสอะไรในเครื่อง

กระดาษติดกลางเครื่อง ( Middle Paper Jam )

1.   กดสวิตซ์เปิดกล่องทิ้งกระดาษไขใช้แล้ว โดยเปิดให้กว้างที่สุด

2.   กดปุ่ม “ Drum switch”  แล้วนำกระดาษที่ติดออก

3.   กดที่ “ Micro switch ” ให้ลูกโมหมุนต่อจนได้ยินสัญญาณแจ้ง ให้หยุดกดปุ่ม

เพราะสัญญาณแจ้งว่าลูกโมได้เข้าที่แล้ว

4.   ปิดกล่องทิ้งกระดาษไข

5.   ในกรณีที่กระดาษที่ติดอยู่ไม่ออกมา  ให้เปิดฝาหน้าเครื่อง แล้วยกลูกโมออก

แล้วจึงดึงกระดาษออกจากเครื่อง

กระดาษไขติดที่ลูกโม ( Master Ejection Error )

1.   กดปุ่ม “ micro switch ” จนกระทั่งได้ยินสัญญาณแจ้งให้หยุด

2.   เปิดฝาหน้า

3.   ปลดล็อคลูกโม ยกลูกโมออก

4.   เปิดชุดงับกระดาษไข

5.   นำกระดาษไขออก แล้วหมุนลูกโมให้หยุดตรงที่ล็อค

6.   นำลูกโมเก็บเข้าเครื่อง ล็อคลูกโมให้เข้าที่

7.  ปิดฝาครอบ  กดปุ่มทำต้นฉบับเพื่อทำต้นฉบับใหม่อีกครั้ง

กระดาษติดที่ชุดทำต้นฉบับ( Master on Error )

1.   เปิดฝารับต้นฉบับ  สำหรับ RD 3608

ปลดล็อคชุดสแกน แล้วผลักชุดสแกนให้เปิด สำหรับ RD 4129

2.   แก้ไขปัญหาที่ชุดทำกระดาษไข

แล้วใส่กระดาษไขใหม่

3.  ปิดฝารับต้นฉบับ ( สำหรับ RD 3608 )

และ ปิดล็อคชุดสแกน ( สำหรับ RD 4129 )

4.  กดปุ่ม Master making เพื่อทำงานต่อ