การใช้งานเบื้องต้น

- การเปิดใช้งานเครื่อง

- ต่อสายไฟเข้าตัวเครื่องกับปลั๊กไฟ

- เปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง ( I : เปิดเครื่อง  ,  O : ปิดเครื่อง )

- เมื่อเปิดเครื่องจอแสดงผล LCD จะแสดงผลในโหมดมาตรฐานดังนี้

- การใส่กระดาษที่จะพิมพ์สำเนา

- เปิดฝาถาดป้อนกระดาษ

- วางกระดาษบนถาดป้อนกระดาษและจัดตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับกระดาษ

- สามารถปรับทางเดินกระดาษตามความหนาหรือบางของกระดาษ

- การเปิดถาดรับกระดาษ

1.  เปิดถาดรับกระดาษ

2.  เปิดตัวกั้นกระดาษด้านข้าง

3.   เปิดตัวกั้นกระดาษตรงกลาง

4.  ปรับตัวกั้นให้พอดีกับกระดาษ

5.  ปรับทางเดินกระดาษให้พอดีขนาดกระดาษ

4. การติดตั้งม้วนกระดาษไข

- เปิดฝารับต้นฉบับ สำหรับรุ่น RD 3608

กดปุ่มล็อคชุดสแกน แล้วผลักชุดสแกนออก สำหรับรุ่น RD 4129

- กดปุ่มล็อคชุดหัวอ่านต้นฉบับไปที่ตำแหน่ง “ OPEN ”

ข้อควรระวัง  ไม่ควรมีอะไรไปสัมผัส ชุดหัวอ่านต้นฉบับ หรือ Thermal head

- นำกระดาษไขม้วนใหม่ใส่ในช่องวางกระดาษไข

- สอดกระดาษไขเข้าในชุดใส่กระดาษไข ซึ่งอยู่ระหว่าง ลูกยางฟีดต้นฉบับกับชุดหัวอ่าน โดยใส่กระดาษไขจนปลายม้วนโผล่พ้นชุดหัวอ่าน

- ใส่กระดาษไขให้เกินออกมาจากชุดใส่กระดาษไขประมาณ 5 – 10 มิลลิเมตร หลังจากนั้น ใช้มือขวาผลักปุ่มล็อคชุดหัวอ่านเพื่อล็อคกระดาษไขให้อยู่แน่น โดยใช้มือซ้ายประคองให้ม้วนกระดาษไขอยู่ตึงไม่ย่น

เมื่อผลักปุ่มล็อคชุดหัวอ่านไปที่ตำแหน่ง “ Close ” แล้ว ให้ทำการตัดกระดาษไขที่เกินออกมาโดย กดปุ่มตัดไขที่ด้านขวามือ

- เมื่อกดปุ่มตัดไขทิ้งแล้ว  ให้นำเศษกระดาษไขที่ตัดออกมาทิ้ง

- ปิดถาดรับต้นฉบับ สำหรับ RD 3608

ปิดชุดสแกนต้นฉบับ สำหรับ RD 4129

สำหรับม้วนกระดาษไข แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ RONGDA เท่านั้น

5.  การติดตั้งกล่องหมึก

1.  เปิดฝาครอบด้านหน้า และ กดปุ่มปลดชุดอุปกรณ์หมึกออก

2.   เปิดฝากล่องหมึก ใส่กล่องหมึกในชุดอุปกรณ์หมึก

โดยเช็คให้แน่ใจว่า คอกล่องหมึกสวมเข้ากับชุดอุปกรณ์หมึกอย่างถูกต้อง

ใส่ถูกต้อง                        	ใส่ไม่ถูกต้อง

3.   ดูให้แน่ใจว่ากล่องหมึกสวมเข้าพอดีกับท่อหรือเปล่า หรือ มีอากาศเข้าไปในท่อและ

กล่องหมึกหรือเปล่า ซึ่งจะทำให้ปั๊มหมึกทำงานหนัก

- ปิดฝาครอบด้านหน้า

สำหรับหมึกพิมพ์สำเนา แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Rongda เท่านั้น

6.การวางต้นฉบับ

1.   เปิดถาดป้อนต้นฉบับ สำหรับ RD 3608

เปิดฝาชุดสแกนต้นฉบับ

2.    วางต้นฉบับบนถาดป้อนต้นฉบับ วางด้านที่มีตัวหนังสือคว่ำลง สำหรับ RD 3608

วางแบบแนวตั้ง                                                             วางแบบแนวนอน

วางต้นฉบับตรงกลางทางด้านซ้ายบนกระจกชุดสแกน โดยวางด้านที่มีตัวหนังสือ

คว่ำลง  สำหรับ RD 4129

วางแบบแนวนอน                                                            วางแบบแนวตั้ง

7.การเลือกขนาดกระดาษ

การเลือกขนาดของต้นฉบับและสำเนา ในที่นี้ขอยกตัวอย่างในกรณีที่จะเลือก

ต้นฉบับ เป็น A4   และ  สำเนา  เป็น  A4 เช่นกัน

1.   ดูว่าไฟแสดงผล ขึ้นแสดงที่ตำแหน่ง “ Auto zoom ” หรือเปล่า ถ้าไม่แสดงให้

กดไปที่ปุ่ม “  Zoom ” ให้ไฟแสดงที่ตำแหน่ง  “ Auto zoom ”

2.   กดปุ่มเลือกต้นฉบับที่ปุ่ม “Original size”เลือกไปที่ A4 สังเกตได้จากไฟแสดงผล

จะแสดงที่ A4

ส่วนการเลือกขนาดสำเนาทำได้โดย กดปุ่มเลือกขนาดที่ปุ่ม “Copy size”

เลือกไปที่ A4 โดยสังเกตไฟที่ฝั่ง “Copy size”จะแสดงที่ A4

3.     โดยที่จอแสดงผลจะแจ้งดังนี้

8.  การทำต้นฉบับ (Master making)

1.   เริ่มต้นการทำต้นฉบับโดย กดปุ่มทำต้นฉบับ “Master making”

2.   หลังจากการทำต้นฉบับ ตัวอย่างสำเนาจะออกมา 1 แผ่นโดยอัตโนมัติ

3.   เช็คตัวอย่างสำเนา ว่าออกมาอย่างที่ต้องการหรือเปล่า ถ้าไม่เป็นอย่างที่ต้องการ

ก็สามารถปรับแต่ง หัวกระดาษ สูง-ต่ำ  และ ขยับ ซ้าย-ขวา ได้

Note : ในกรณีที่ตั้งจำนวนไว้ก่อนทำต้นฉบับ เครื่องจะพิมพ์กระดาษสำเนาออกมา

ตามจำนวนที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีแผ่นตัวอย่างออกมาก่อน

9.  การพิมพ์สำเนา (Printing)

1.   ตั้งจำนวนการพิมพ์โดย กดปุ่มตัวเลข และยกเลิกจำนวนการพิมพ์โดยปุ่ม “Clear”

2.   เริ่มการพิมพ์โดยกดปุ่ม “Start”  และ หยุดการพิมพ์โดยกดปุ่ม “Stop”

3.   เมื่อพิมพ์ครบจำนวนที่ตั้งไว้เครื่องจะหยุดโดยอัตโนมัติ

10.   การปิดเครื่อง

กดสวิตซ์ เปิด-ปิด ไปที่ “ O ”