การแปลี่ยนกล่องหมึก

เมื่อจอแสดงผลแจ้ง “ Ink over ” หมายถึง หมึกพิมพ์สำเนาในเครื่องหมดโดยมีวิธี     เปลี่ยนดังนี้

1.   เปิดฝาด้านหน้าเครื่อง

2.   ปลดล็อคชุดอุปกรณ์หมึก

3.   นำกล่องหมึกพิมพ์ที่หมดออก

4.   เปิดฝากล่องหมึกใหม่ โดยวางให้คอของกล่องหมึกสวมเข้าช่องของที่รองกล่องหมึก

ตามรูป ( โดยที่คอของกล่องหมึกจะมีร่องสวมให้เข้าพอดีกับช่องที่วางหมึก )

ถูกวิธี                                     ผิดวิธี

5.  เมื่อใส่กล่องหมึกเสร็จ ให้ผลักชุดอุปกรณ์หมึกเข้าสวมให้พอดีกับปลายท่อหมึก

( ก่อนผลักชุดอุปกรณ์หมึกให้เข้าปลายท่อดูดหมึก ควรดันหมึกในกล่องเล็กน้อย

เพื่อเป็นการไล่อากาศในถุงหมึกที่บรรจุอยุ่ในกล่องหมึก )

6.  ปิดฝาครอบเครื่อง

Note : ควรใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นของ Rongda เท่านั้น เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัว

เครื่อง และ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่อง

การเปลี่ยนม้วนกระดาษไข

เมื่อจอแสดงผลแจ้ง  “ Master on Error ”  หรือ “ Master over ” หมายถึง

ม้วนกระดาษไขหมด ให้เปลี่ยนตามวิธีดังนี้

1.   เปิดถาดรับต้นฉบับ ( สำหรับ RD 3608 )

ปลดปุ่มล็อคชุดสแกนแล้วผลักชุดสแกนต้นฉบับออก ( สำหรับ RD 4129 )

2.   ปลดล็อคชุดหัวอ่านต้นฉบับ ( Thermal head ) ให้อยู่ตรงตำแหน่ง “ Open ”

3.   ถอดม้วนกระดาษไขออกจากแกนกระดาษไข  แล้วดึงกระดาษไขม้วนเดิมออก

ระวังไขที่ดึงออกพันแกน

4.   นำกระดาษไขม้วนใหม่ใส่แกนกระดาษไข แล้ววางลงในชุดทำต้นฉบับ

5.   เอาด้านที่เป็นมันของกระดาษไขคว่ำหน้าลง  แล้วจึงนำส่วนหัวกระดาษไขสอด

เข้าไปตรงกลางระหว่างลูกยางฟีดกระดาษไขกับชุดหัวอ่านต้น

6.   กดปุ่มตัดกระดาษไข แล้วจึงนำเศษกระดาษไขออกทิ้ง

7.   ปิดถาดรับต้นฉบับ ( สำหรับ RD 3608 )  ปิดชุดสแกนต้นฉบับ ( สำหรับ RD 4129 )

Note : ควรใช้กระดาษไขที่เป็นของ Rongda เท่านั้น เพื่อลดปัญหาเรื่องความชัดเจน

และคมชัดของสำเนา

การนำกล่องเก็บกระดาษไขที่ใช้แล้วออกทิ้ง

เมื่อจอแสดงผลแจ้ง  “ Disposal Full ” จะต้องนำกระดาษไขที่ใช้แล้วในกล่องเก็บกระดาษไขที่ใช้แล้วออกมาทิ้ง ทำได้โดยปฏิบัติดังนี้

1.    กดสวิตซ์กล่องทิ้งกระดาษไข เปิดออกให้กว้างที่สุด

2.   กดสวิตซ์เปิดฝาครอบกล่อง ฝาครอบจะเปิดโดยอัตโนมัติ

3.   จับที่ปลายทั้งสองข้างของแกนทิ้งกระดาษไข ยกออกมาแล้วนำกระดาษไขที่ใช้แล้ว

ที่พันอยู่รอบแกนออกมาทิ้ง

4.   นำแกนกลับมาวางที่กล่องทิ้งกระดาษไขดังเดิม

5.   ปิดฝาครอบ และ ปิดกล่องเข้าสู่ตัวเครื่อง

การเติมกระดาษหรือเปลี่ยนกระดาษ

1.   ถ้าเครื่องพิมพ์ทำงานอยู่ให้กดปุ่ม Stop

2.    กดปุ่ม Tray switch เพื่อเลื่อนถาดกระดาษลง

3.   นำกระดาษออกเพื่อเปลี่ยนกระดาษ หรือ ใส่กระดาษเพิ่ม

4.   กดปุ่ม Start เครื่องจะทำงานต่อโดยอัตโนมัติ